MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/5

COMISSÃO GENERAL PLÍNIO TOURINHO

TERMO DE REFERÊNCIA 015/2016_ST

SERVIÇOS DE ENGENHARIA

- OBJETO

  - Contratação de serviço de Adequação da Rampa de Lavagem da CRO 5, em Curitiba/PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e no Edital de licitação.

  - Os serviços deste edital visam a adequação da rampa de lavagem da CRO 5 com serviços de instalações hidrossanitárias e elétricas, instalação de caixa separadora de água e óleo e revestimentos, visando a melhoria para e enquadramento de legislações vigentes relacionadas as áreas de lavagem de viaturas.

    - São também atendidas as condições previstas na ORIENTAÇÃO NORMATIVA NAJ-MG Nº 13, DE 17 DE MARÇO DE 2009:

- O serviço de engenharia obedece a padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos no edital e no termo de referência, por meio de especificações usuais no mercado, não comportando variações de execução relevantes entre as empresas do ramo;

- O serviço a ser licitado possui baixa complexidade técnica e sua execução não demanda o acompanhamento e atuação relevante de um profissional técnico especializado; não há risco de verificação posterior de inviabilidade do serviço ser executado na forma prevista no edital/termo de referência/projeto básico.

    - Do exposto, este objeto enquadra-se como serviço comum de engenharia;

  - Este Termo de Referência fará parte do Termo de Contrato, independente de sua transcrição no texto do mesmo e será complementado por especificações detalhadas anexas (ANEXO A).

  - Os serviços deverão ser contratados por preço global. Executadas as etapas definidas no cronograma (Anexo C) e aprovados em contrato, efetiva-se o pagamento das quantidades efetivamente executadas de cada item. Ou seja, os serviços serão contratados por empreitada por preço unitário.

  - Consta anexo a este Termo de Referência o orçamento estimativo para realização do objeto em questão, com os valores unitários. Para a realização deste orçamento foi utilizado um software específico para elaboração de orçamentos, o “COMPOR90”. Software este que tem toda a sua base de dados alimentada pela tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil). Os serviços que não dispõe de preços de referência no SINAPI foram especificados através de custos e indices SBC (http://www.informativosbc.com.br/) e cotações no mercado, nas empresas identificadas no ANEXO B, item 1 – Pesquisa de Preço. Para o cálculo do preço final dos serviços foi levado em consideração o valor de despesas indiretas – BDI, conforme Anexo B (item 2) deste Termo de Referência.

- REGIME DE EXECUÇÃO

  - O Termo de Referência foi elaborado para ser contratado no regime de execução de Empreitada por Preço Unitário.

- VISTORIA

  - Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá, realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim. Para isso, os licitantes deverão entrar em contato junto à Seção Técnica da CRO 5, com a 2º Ten Luciane, de segunda à quinta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h e nas sextas-feiras, das 08:00h às 12:00h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (41) 3268-0147.

  - O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

  - Todas as condições locais deverão ser adequadamente observadas nessa visita, quando os licitantes deverão conhecer e equacionar, mediante inspeção preliminar e coleta de informações, todos os dados e elementos que possam vir a ter influência no desenvolvimento dos trabalhos, não cabendo qualquer recurso posterior à realização da licitação, baseado em desconhecimento de qualquer fato ou detalhe das condições de trabalho ou de dados das especificações técnicas. As LICITANTES deverão realizar pesquisas na região (disponibilidade de materiais, mão-de-obra, pluviometria, etc.) para adequar-se às necessidades locais.

  - Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem à dupla interpretação, ou omissos neste Termo de Referência, deverão ser apresentados a CRO/5 através de documento escrito e elucidados antes da Licitação.

- PROPOSTA

  - As empresas licitantes deverão, antes da apresentação de sua proposta, fazer um levantamento de todas as taxas e despesas relativas aos órgãos e repartições públicas (ART, licenças, habite-se, etc), sendo que estes valores devem ser considerados em sua proposta de preços, mesmo quando não diretamente expresso no orçamento estimativo da Administração, não cabendo a solicitação posterior de aditivo pela CONTRATADA.

  - Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo e comparação de todos os desenhos dos projetos arquitetônicos, das especificações e demais documentos integrantes da documentação técnica fornecida pelo CONTRATANTE para a execução da obra.

  - Dos resultados desta verificação preliminar, a qual será feita antes da assinatura do contrato, deverá a CONTRATADA dar imediata comunicação escrita ao CONTRATANTE, apontando discrepâncias, omissões ou erros que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento das obras e ao processo licitatório, inclusive sobre qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados.

  - O orçamento, a ser elaborado pela licitante, levará em consideração que os serviços e instalações, objeto da licitação, deverão ser entregues completos.  Em consequência, ficará a cargo do licitante prever qualquer serviço ou material necessário, mesmo quando não expressamente indicado neste Termo de Referência e nas Planilhas de Serviço, não cabendo qualquer acréscimo de pagamento.

- COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO

  - As informações recebidas durante o processo licitatório ou de execução do Contrato, deverão ser utilizadas exclusivamente no interesse restrito dos serviços licitados e/ou contratados, ciente que a pessoa física ou jurídica que assina contrato com o Governo Federal para a execução de trabalho sigiloso ou em áreas sigilosas, torna-se responsável, no âmbito das atividades que estiverem sob seu controle, pela segurança de todos os assuntos sigilosos ligados ao desenvolvimento dos trabalhos contratados.

- PRAZOS

  - O prazo para a execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço, já computados os dias ociosos em função do mau tempo, considerando a média pluviométrica local.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - A empresa licitante deverá possuir registro ou inscrição no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade.

  - Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, registrado ou não no CREA, nos termos do artigo 57 da Resolução CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo execução de estrutura em concreto armado.

  - Quanto à capacitação técnico-profissional: comprovação de que possui, na data prevista para a entrega da proposta, profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor(es) de Atestado de Responsabilidade Técnica,dos serviços elencados acima.

- FORMALIZAÇÕES

  - As comunicações e o encaminhamento de documentos só se darão por satisfeitos se processados e/ou encaminhados através de instrumentos formais (ofício, carta, fax, e-mail, telegrama ou outra modalidade ideográfica) emitidos exclusivamente por preposto com poderes para tanto, de um dos contratantes e formalmente entregues no domicílio do outro contratante ou onde e a quem este formal e antecipadamente indicar.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO

  - A execução dos serviços será iniciada, a contar da data definida no ofício de ORDEM DE SERVIÇO, que será emitido pela CRO 5, cujas etapas deverão ser concluídas dentro do prazo de 90 (noventa) dias e observarão o cronograma constante neste Termo de Referência.

  - Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da comunicação escrita da contratada do término dos serviços, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

  - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

  - Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos e aprovados será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, que deve ser passado em 02 (duas) vias de igual teor, todas elas assinadas por um representante do CONTRATANTE e por um da CONTRATADA.

  - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório, e no mínimo 30 dias após o recebimento provisório, com a conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.

  - Os serviços só poderão ser recebidos definitivamente após terem sido atendidas todas as reclamações da FISCALIZAÇÃO, referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e serviços executados, e se estiverem solucionadas as reclamações, porventura feitas, quanto à falta de pagamento a operários, a fornecedores de materiais e a prestadores de serviços nas obras objeto de Contrato.

  - Na hipótese da verificação a que se referem os subitens 9.5 e 9.6 não serem procedidas dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

  - Qualquer correção que seja de responsabilidade da CONTRATADA, antes ou depois do Recebimento Definitivo, implicará na obrigação de correção de quaisquer outros serviços que, em decorrência desta ou do defeito original, se tornem necessários.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

  - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

  - Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

  - Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, conforme medições realizadas.

  - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Este Termo de Referência fará parte integrante do CONTRATO, independentemente de transcrição, devendo a CONTRATADA, no ato da assinatura do CONTRATO, rubricar todas as páginas de um exemplar deste documento, como prova do seu assentimento com o que nele está contido.

  - A pessoa física ou jurídica contratada para a execução do Serviço de Engenharia estará obrigada a:

  - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência;

  - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso for exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

  - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

  - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, trajando uniformes com o logotipo da contratada;

  - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

  - O pagamento de taxas, impostos, seguros, leis sociais e outras obrigações financeiras, que vierem a incidir sobre a execução das obras ou serviços, inclusive aquelas referentes ao licenciamento ambiental;

  - Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;

  - Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

  - Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalização, no interesse do serviço, julgue incompetente ou inadequado à consecução dos serviços, sem que se justifique, nesta situação, atraso no cumprimento dos prazos contratuais;

  - dar livre acesso a todas as partes do canteiro, sem exceção, à Fiscalização, mantendo em perfeitas condições, a critério desta, escadas, elevadores, andaimes e outros dispositivos necessários à vistoria da obra/serviço;

  - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

  - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

  - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

  - Comunicar, por escrito, ao Contratante quaisquer erros ou incoerências verificadas nas especificações, não sendo, a eventual existência de falhas, razão para execução incorreta de serviços de qualquer natureza ou a não execução dos serviços;

  - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua responsabilidade, ou a ela prestando serviço, a prédios, instalações, pavimentos, passeios ou jardins de propriedade da contratante ou terceiros; constatado o dano, deverá o mesmo ser reparado ou indenizado pela contratada, sem ônus para o Governo, de forma a propiciar aos prédios, às instalações, pavimentos, passeios e jardins danificados a sua forma e condições originais;

  - Responsabilizar-se pelo encaminhamento a Contratante de elementos informativos tais como cronogramas, quadros demonstrativos, análises de materiais corpos de prova, ou outros, relativos às obras e serviço objeto do Contrato;

  - Tomar as providências necessárias para que, sempre que a utilização do serviço depender de aprovação de outras entidades (concessionárias de abastecimento elétrico, de água e de gás e de serviços de telefonia e saneamento, Corpo de Bombeiros, Instituto das Águas do Paraná, IAP, etc.), esta aprovação seja obtida em tempo hábil, para não atrasar o início da utilização, que deverá coincidir com a entrega da obra/serviço, cabendo-lhe, ainda, providenciar as vistorias, testes e aprovações de entidades, quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas e emolumentos correspondentes; e

  - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

  - Serão de responsabilidade da CONTRATADA as despesas com:

  - Contratos diversos;

  - ART;

  - Seguro contra fogo e outros; e

  - Despachantes.

  - O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

- CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

  - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e dos materiais e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

  - As exigências da fiscalização se basearão nos Projetos, nas planilhas de custo, nas Especificações e nas Normas a obedecer.

  - A fiscalização exercerá todos os atos necessários à verificação rigorosa do cumprimento dos Projetos e das Especificações, tendo livre acesso a todas as partes da obra, inclusive depósitos de materiais; para isto, deverão ser mantidos em perfeitas condições, a juízo da fiscalização todos os locais necessários à vistoria dos serviços em execução.

  - Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a equipe de trabalho da contratada e fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato, podendo, a qualquer momento, exigir que sejam adotadas providências suplementares necessárias à segurança e bom andamento dos serviços.

  - Só à FISCALIZAÇÃO é assegurado o direito de ordenar a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades a que fica sujeita a CONTRATADA, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega de Ordem de Serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra.

  - Compete, ainda, à FISCALIZAÇÃO:

  - Fornecer à contratada todos os elementos indispensáveis ao início dos serviços; tais elementos constarão basicamente da documentação técnica julgada necessária;

  - esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

  - expedir por escrito as determinações e comunicações dirigidas à contratada;

  - solicitar a imediata retirada do local de qualquer integrante da equipe técnica da contratada que não corresponda, técnica ou disciplinarmente, às exigências da fiscalização;

  - autorizar as providências necessárias junto a outras Entidades;

  - promover, com a presença da contratada, as medições dos serviços efetuados e certificar as respectivas faturas;

  - transmitir à contratada por escrito, as instruções sobre modificações de Projeto, prazos e cronogramas, aprovados pela Administração;

  - comunicar a Administração, imediatamente e por escrito, ocorrências que possam levar à aplicação de penalidade a contratada ou à rescisão do Contrato;

  - relatar oportunamente a Administração, ocorrência ou circunstância que possa acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços ou inconveniência a terceiros; e

  - solicitar a Administração parecer de especialistas, em caso de necessidade.

  - O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

- CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS

  - Para o ingresso de qualquer funcionário ou colaborador da CONTRATADA, em áreas militares, deverão ser respeitados os seguintes procedimentos:

    - A CONTRATADA deverá apresentar uma lista dos funcionários, conforme modelo a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO. Tal documento deverá apresentar todos os seus campos devidamente preenchidos e a assinatura do representante da CONTRATADA. Juntamente com a lista, deverá ser apresentada fotocópia do documento de identidade e fotocópia do registro em carteira profissional, comprovando o vínculo com a CONTRATADA.

    - No caso de funcionário de empresa terceirizada, o vínculo com a CONTRATADA será comprovado através da apresentação do Contrato entre a CONTRATADA e a TERCEIRIZADA, e de  documentação que comprove o vínculo entre funcionário e TERCEIRIZADA.

    - No caso de funcionário ser acionista ou cotista da empresa, é necessária a apresentação de fotocópia do CONTRATO SOCIAL da empresa em questão.

    - Não será permitida a entrada de qualquer funcionário cujo nome não constar na lista apresentada pela CONTRATADA.

  - Será obrigatório o porte de crachá de identificação e uniforme dentro dos limites da propriedade do Exército, sob pena da retirada do indivíduo que não respeitar esta determinação.

  - A CONTRATADA deverá apresentar documentação comprobatória do pagamento de funcionários, que será exigida mensalmente pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a apresentação dessa documentação será pré-requisito para realização de medições de serviços. A conferência de tal documentação será realizada com informações constantes na FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS. No caso do desligamento de algum funcionário cadastrado, a empresa deverá apresentar a documentação referente à demissão do mesmo.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.

  - A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

  - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

    - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

    - ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - fraudar na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo;

    - cometer fraude fiscal;

    - não mantiver a proposta.

  - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Advertência.

    - Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso na entrega da obra.

    - Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor da etapa da obra, por dia de atraso no cumprimento do prazo para a execução de etapa prevista no cronograma.

    - Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no cumprimento de qualquer cláusula contratual ou condição não abrangida pelos incisos anteriores.

    - Esgotado o prazo para a retirada de material rejeitado, nos termos do § 4º do art. 98 das IG 12-02, será aplicada a multa de 1% (um por cento) do valor do material, por dia de armazenamento excedente.

    - Multa de 10% (dez por cento) do valor do serviço executado ou em execução, quando contrariar normas técnicas da ABNT, do fabricante ou deste Termo de Referência, independentemente da obrigatoriedade de refazimento do serviço ou da substituição de materiais e equipamentos.

    - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial do objeto.

    - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até dois anos;

    - Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base nos itens anteriores;

  - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada ou os profissionais que:

    - tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Curitiba, 27 de julho de 2016.

_____________________________________________________

FABRÍCIO FONTOURA DOS SANTOS - 1º Ten OTT/ Eng. Eletricista AdjSecTec– CRO/5 CREA PR 86.596/D

_____________________________________________________

LUCIANE REGINA DE SOUZA – 2º Ten OTT/ Eng. Civil

AdjSecTec –  CRO/5

CREA PR 87.837/D